ASSESSMENT WEEK

Экзамен №4
Networks & Network Security

TCP/IP · Ethernet · ARP · VLAN · STP · LAG · routing · subnetting · DNS/DHCP · NAT · firewall/ACL · VPN · troubleshooting

| Дата | 20.08.2026 | Лимит времени | 165 минут |
| --- | --- | --- | --- |
| Начало | 15:00 | Окончание |  |
| Фактическое время |  | Максимум | 100 баллов |
| ФИО / ник | Поляков Павел | Использовал внешние источники? | Нет |

Цель экзамена Измерить не только знание сетевых терминов, но и способность мысленно провести пакет от хоста до хоста, выбрать сетевой механизм, рассчитать адресацию и диагностировать реальную неисправность. Если точную команду или формулу не помнишь, опиши рассуждение. Неверная уверенная модель важнее, чем честное «не знаю».

Правила

• Без ИИ, интернета, конспектов, калькуляторов подсетей, документации и CLI сетевого оборудования.

• Простые вычисления subnetting выполнять самостоятельно. Можно делать черновые двоичные расчеты прямо в документе.

• После каждого ответа указывать уверенность: 0 — не уверен; 1 — скорее предполагаю; 2 — почти уверен; 3 — уверен.

• В практических заданиях допустим vendor-neutral CLI или команды знакомого тебе вендора, если логика понятна.

• Не путай 'я видел такую команду' и 'я понимаю, что проверяю'. В диагностике обязательно объясняй смысл шага.

• Не исправлять ответы по внешним источникам после выполнения.

Структура и оценивание

| Блок | Формат | Баллы | Что проверяется |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 20 тестовых вопросов | 20 | Ширина сетевой базы |
| B | 10 коротких открытых | 20 | Механизмы и packet flow |
| C | 4 развернутых | 20 | Связное сетевое мышление |
| D | 4 практических задачи | 20 | Subnetting, VLAN, routing, ACL |
| E | 1 инженерный кейс | 20 | Диагностика реальной сети |

Блок A. Быстрый тест

20 вопросов × 1 балл. Выбери один наиболее корректный вариант.

A1. На каком уровне OSI в первую очередь работает Ethernet switching по MAC-адресам?  [1 б.]

A) L1

B) L2

C) L3

D) L4

Ответ: _____B___________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A2. Для чего хост в Ethernet-сети использует ARP?  [1 б.]

A) Чтобы узнать MAC-адрес по IPv4-адресу в локальном сегменте

B) Чтобы узнать TCP-порт по IP

C) Чтобы получить IP от DHCP

D) Чтобы построить DNS-запрос

Ответ: _____A___________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A3. Хост 192.168.10.20/24 отправляет пакет на 192.168.20.50. К какому MAC он в норме адресует Ethernet-кадр первым?  [1 б.]

A) MAC 192.168.20.50

B) MAC своего default gateway

C) Broadcast MAC всегда

D) MAC DNS-сервера

Ответ: ________B________________________________________________________________________   Уверенность: _2__ / 3

A4. Что происходит с TTL IPv4-пакета при прохождении через маршрутизатор?  [1 б.]

A) Увеличивается на 1

B) Уменьшается минимум на 1

C) Не меняется никогда

D) Обнуляется на каждом hop

Ответ: ____B____________________________________________________________________________   Уверенность: _1__ / 3

A5. Какой протокол транспортного уровня устанавливает соединение и обеспечивает подтверждения/повторную передачу?  [1 б.]

A) UDP

B) TCP

C) ARP

D) ICMP

Ответ: _________B_______________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A6. Что означает access-port в типичной VLAN-конфигурации коммутатора?  [1 б.]

A) Порт обычно относится к одной VLAN для конечного устройства

B) Порт всегда переносит все VLAN tagged

C) Порт работает только как routed interface

D) На нем запрещен Ethernet

Ответ: _____A___________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A7. Для чего используется IEEE 802.1Q tag?  [1 б.]

A) Для маркировки принадлежности Ethernet-кадра к VLAN на trunk-связях

B) Для шифрования IP-пакета

C) Для назначения DHCP lease

D) Для выбора DNS-сервера

Ответ: __________A______________________________________________________________________   Уверенность: _2__ / 3

A8. Основная задача STP/RSTP в Ethernet-сети:  [1 б.]

A) Увеличить MTU

B) Предотвратить L2 loops при избыточных связях

C) Назначать IP-адреса

D) Шифровать trunk

Ответ: ___________B_____________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A9. Что обычно дает LAG/LACP?  [1 б.]

A) Объединение нескольких физических линков в логический канал с redundancy/распределением трафика

B) Автоматический NAT

C) DNS failover

D) Шифрование между коммутаторами

Ответ: ________A________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A10. Какой маршрут обычно называют default route?  [1 б.]

A) Маршрут только к loopback

B) Маршрут, используемый при отсутствии более специфичного совпадения

C) Маршрут к собственной подсети

D) ARP entry шлюза

Ответ: __________B______________________________________________________________________   Уверенность: _1__ / 3

A11. При выборе маршрута маршрутизатор в первую очередь предпочитает:  [1 б.]

A) Наиболее длинное совпадение префикса

B) Самый старый маршрут независимо от маски

C) Маршрут с самым большим IP next-hop

D) Всегда default route

Ответ: ______A__________________________________________________________________________   Уверенность: _0__ / 3

A12. Какова маска сети для префикса /26?  [1 б.]

A) 255.255.255.0

B) 255.255.255.128

C) 255.255.255.192

D) 255.255.255.224

Ответ: _____C__________________________________________________________________________   Уверенность: __3_ / 3

A13. Сколько всего IPv4-адресов содержит одна /27 подсеть?  [1 б.]

A) 16

B) 32

C) 64

D) 128

Ответ: ______B__________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A14. Какова основная задача DHCP?  [1 б.]

A) Динамически выдавать клиентам IP-параметры

B) Разрешать доменные имена

C) Строить таблицу MAC

D) Шифровать VPN

Ответ: ________________A________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A15. Для чего нужен DNS A-record?  [1 б.]

A) Связать имя с IPv4-адресом

B) Связать IPv4 с MAC

C) Задать VLAN

D) Задать default gateway

Ответ: _____A___________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A16. Что обычно делает source NAT/PAT для исходящего доступа пользователей в интернет?  [1 б.]

A) Подменяет исходный частный адрес публичным, часто различая соединения портами

B) Меняет MAC только внутри VLAN

C) Назначает DNS-зону

D) Создает STP root

Ответ: __________________A______________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A17. Чем stateful firewall отличается от простого stateless ACL?  [1 б.]

A) Может учитывать состояние/контекст соединения

B) Работает только на L1

C) Не использует IP-адреса

D) Всегда разрешает established traffic без правил

Ответ: ______________A__________________________________________________________________   Уверенность: _2__ / 3

A18. Что означает правило 'deny any any' в конце ACL в общем смысле?  [1 б.]

A) Запретить весь трафик, не совпавший с предыдущими разрешениями

B) Разрешить весь трафик

C) Удалить таблицу маршрутизации

D) Разрешить только ARP

Ответ: ________A________________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

A19. Главная функция site-to-site VPN:  [1 б.]

A) Создать защищенный логический канал между сетями через недоверенную инфраструктуру

B) Назначить VLAN ID

C) Ускорить ARP

D) Заменить DNS

Ответ: ______________________A__________________________________________________________   Уверенность: __3_ / 3

A20. Если ping до IP работает, но доступ по имени не работает, наиболее естественная первая гипотеза:  [1 б.]

A) Проблема DNS/name resolution

B) Обязательно сломан STP

C) Закончились MAC-адреса

D) Неверный VLAN tag на каждом порту

Ответ: _________A_______________________________________________________________________   Уверенность: _3__ / 3

Блок B. Короткие открытые вопросы

10 вопросов × 2 балла. Обычно достаточно 4–7 предложений или небольшой схемы словами.

B1. Пошагово объясни, что делает хост 10.0.10.25/24, когда хочет отправить IP-пакет на 10.0.10.80 в той же подсети. Где появляется ARP и какие MAC/IP находятся в кадре и пакете?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

___ну изначально с помощью arp-запроса отправляется бродкастовый пакет о том, знает ли кто-то такой хост? После этого ему приходит ответ с мак-адресом нужного хоста. Далее формируется пакет на отправку, где в служебной информации указаны мак-адреса и айпи отправителя и получателя (по-моему). _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B2. Теперь тот же хост 10.0.10.25/24 обращается к 8.8.8.8. Что меняется по сравнению с предыдущим вопросом? Какую роль играет default gateway?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

____ну хост понимает что конечный адрес находится вне его сети, у сети есть default gateway и при ненаходе совпадения адреса конкретнее чем он пакеты направляются туда через dg____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B3. Объясни различие между broadcast domain и collision domain. Как на них влияют switch, VLAN и router?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

_____честно говоря про домен коллизий я не помню, broadcast домен – широковещательный домен и в рамках своего vlan по нему летят широковещательные пакеты, например arp-пакеты___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B4. Чем access и trunk порты отличаются логически? Что произойдет, если на двух концах trunk не совпадает список разрешенных VLAN или tagging/native VLAN настроены несовместимо?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

___access и trunk отвечают за тегированный и нетегированный трафик, например на коммутаторе аксесс порты ведут до конечных устройств, а транк порты являются аплинками или даунлинками до других коммутаторов. Если на двух конца список разрешенных вланов не совпадает на транках, то он просто не пропустит трафик. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B5. Для чего нужны STP и root bridge? Почему физически резервный линк может находиться в blocking/discarding состоянии и почему это не означает, что он 'сломался'?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

___spanning tree protocol – это протокол предотвращения l2-петель в сети. Он переводит резервный линк в неактивное состояние специально, чтобы путь пакета был однозначен. Blocking и discarding – это как раз таки состояния дублирующего линка и он в него будет переведен специально, а не потому что сломан. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B6. Сравни static routing и dynamic routing. В каких случаях статические маршруты удобны, а когда динамический протокол становится предпочтительнее?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _3__ / 3

____статическая маршрутизация и динамическая маршрутизация имеют свои плюсы и минусы. При статической маршрутизации например можно не переживать, что где-то что-то будет замыкаться или дублироваться, так как ее настроили и она работает. Но например если сеть перестроится или дхцп перераспределит айпи-адреса устройств и так далее, то придется вручную менять маршруты, что абсолютно неудобно и трудоемко. Другое дело динамическая маршрутизация, она автоматически перестроится при изменении сети. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B7. Объясни своими словами, что такое NAT, SNAT/PAT и DNAT/port forwarding. Какие проблемы NAT решает, а какие создает для end-to-end connectivity?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

____NAT подменяет _приватный айпиадрес публичным для того, чтобы устройство могло выходить в интернет без своего личного публичного айпишника. Потому что ipv4 адресов может быть всего примерно 4 миллиарда, тогда как устройств, имеющие сетевой интерфейс уже намного больше. Поэтому для выхода в сеть интернет нужен публичный (белый) айпишник, и с помощью NAT он может быть одним на целую подсеть. А подвиды NAT просто действуют разными способами, кто-то закрепляет жестко внутренний айпишник-внешний айпишник, кто-то решает проблему подмены с помощью портов и так далее. Из проблем, которые он может создавать – я не могу например просто взять и с работы подключиться по ssh до своего домашнего компьютера, потому что он, так сказать, прикрыт NATом и имеет приватный айпиадрес. ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B8. Чем DNS и DHCP принципиально занимаются разными задачами? Какие параметры, кроме IP-адреса клиента, DHCP обычно может передать хосту?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

__DNS – domain name system, он отвечает за преобразование ip в понятные имена и наоборот, так сказать резолвит это. И когда мы обращаемся на google.com то днс принимает наш запрос и резолвит его в нужный айпишник. DHCP же распределяет айпишники между устройствами в сети. А передает он устройство шлюз, его сеть с маской и его айпишник. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B9. Что означает state в stateful firewall? Почему ответный пакет уже установленного TCP-соединения может обрабатываться иначе, чем новый входящий SYN?  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

____Он обозначает состояние, которое он может отслеживать. То есть если бы мы просто написали там правила в ацл то они бы просто видели источник, получатель, протокол и тд. То stateful файрвол следит за состоянием соединения и смотрит в него. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

B10. У пользователя 'интернет не работает'. Назови последовательность диагностических проверок от локального хоста до внешнего ресурса, чтобы отделить L1/L2, IP, routing, DNS и application-level проблему.  [2 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

__Ну во-первых я всегда начинаю диагностику по уровням, начинаем с L1 (физики), можем посмотреть не флапает ли порт, не растут ли по нему ошибки, проверить аптайм порта. Далее я бы смотрел на уровень L2, я бы посмотрел прилетает ли вообще с него мак? Если все окей то нашел арпом на ядре бы его айпишник и пинганул бы его. Если пингуется – связность есть, идем дальше. Если не пингуется – возможно проблемы с маршрутизацией в сети и надо заглянуть на маршрутизатор. Построил бы tracert. Если все окей и проблема находится вне или на границе сети то смотрел бы DNS, возможно, что он неправильно резолвит ресурсы на которые пользователь хочет зайти и тд. Ну и потом бы поднимался уже до уровня приложений и смотрел что не так. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Блок C. Развернутые вопросы

4 вопроса × 5 баллов. Здесь оценивается связная модель сети, а не перечисление терминов.

C1. Разбери полный путь пакета от PC-A в VLAN 10 к серверу Server-B в VLAN 20 через L2 access switch и L3 gateway. Укажи, как PC определяет, локальный адрес назначения или удаленный; какой ARP он делает; какие source/destination MAC и IP меняются или не меняются; что делает коммутатор по своей MAC-table; что делает маршрутизатор/L3 switch; что происходит с TTL и Ethernet-заголовком после routing hop.  [5 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

___ну сначала хост отправляет пакет на коммутатор доступа, оттуда он по транк порту направляется на маршрутизатор. Пк знает шлюз куда отправлять пакет, он понимает находится ли пункт назначения пакета в его части  сети или в другой. source/destination MAC и IP заменяются на шлюзе и потом заменяются обратно при обратном ответе. Ну по мак таблице он определяет куда пересылать пакеты в какой порт. Time to live с каждом хопом уменьшается чтобы бесхозные пакеты не гуляли по сети._____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C2. Объясни работу VLAN-сегментации в небольшой корпоративной сети. Раскрой access/trunk, 802.1Q, SVI/default gateway, inter-VLAN routing и базовый security-смысл сегментации. Отдельно объясни, почему наличие разных VLAN само по себе еще не гарантирует запрет обмена между ними.  [5 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

__Влан сегментация нужна для логического разделения сети на подсети. Access и trunk различаются тем, что отвечают за разный трафик – тегированный и нетегированный. Пакет попадает в аксесс порт с конечного устройства, там ему навешивается Dot1q(802.1q) тег его влана и дальше тегированный трафик обрабатывается транком. Дефолт гейтвей нужен для того что если хост понимает что объект не находится в его сети то он сливал все на шлюз а там уже разберутся и направят куда надо. Виртуальный интерфейс нужен для разграничения маршрутизации (инкапсуляции??). Внутривлановый роутинг это взаимодействие внутри влана, например бродкастовый трафик будет гулять внутри подсети. Базовый смысл сегментации нужен для разграничения сети на логические подсети например для напиливания нужных правил и так далее. То есть например в компании отдельный влан будет под сотрудников, отдельный для принтеров, отдельный под ибшников и админов например и тд. А если явно не запретить межвлановое взаимодействие, то трафик может из одного влана маршрутизироваться в другой и тд. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C3. Объясни базовую логику построения отказоустойчивой L2/L3 сети с двумя uplink'ами. Раскрой, какие разные задачи решают STP/RSTP, LAG/LACP и VRRP/аналогичный first-hop redundancy protocol. Почему нельзя считать эти технологии взаимозаменяемыми?  [5 б.]

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

__Они используются в разных случаях и по разному устроены. Spanning tree/rapid spanning tree используется для предотвращения l2 петель в сети, соответственно они скорее ограничивают резервирование. LAG/LACP и vrrp используются как раз для построения отказоустойчивой зарезервированной системы. Link Aggregation Group и в частности по-моему Link aggregation control protocol объединяет два физических линка в один логический канал и например 2 линка по сотке то общий lacp канал будет двухсотым. Vrrp -virtual router че то там protocol. Он работает по принципу того, если например у нас две ноды и они по lacp соединены, то в первую очередь маршрутизацию берет на себя устройство с меньшим vrrp приоритетом (для доунлинковых устройств они выступают одним виртуальным роутером, при этом между друг другом они соединены пир линками и пир детекшином). Они объединяются в так сказать домен и настраиваются (я настраивал, помню команды, освежив память точно вспомню). Ну в общем вот как-то так, при этом они как соседи договариваются о своем приоритете и если один падает или не видит другого то забирает приоритет на себя. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

C4. Опиши прохождение TCP-соединения пользователя из частной LAN к внешнему HTTPS-сайту через default gateway и stateful firewall/NAT. Укажи ARP, routing decision, NAT/PAT translation, TCP state, firewall policy, return traffic и DNS как отдельный предварительный этап. Какие точки отказа ты бы проверял, если IP внешнего сайта пингуется, но HTTPS не открывается?  [5 б.]

Ответ:   Уверенность: _1__ / 3

___ну сначала пользователь отправляет в браузер запрос google.com, запрос летит на днс, на днс домен резолвится в так сказать ближайщий по cdn айпиадрес к которому мы будем обращаться. Дальше наш хост отправляет через шлюз трафик, после этого он проходит через файрвол, если все натится на файрволе то после него трафик летит в интернет: мы начинаем с серваком на котором хостится сайт обмен хендшейка по tcp: syn, synack, ack, то есть мы договорились и соединились. Я как будто мог бы еще подробнее это раскрыть но вроде по основным моментам пробежались. Если бы айпишник пинговался, но https не открывается, то тут одна из причин может быть что 443 порт заблокирован например на файрволе, или сам сайт работает на http а не https или например устаревший ssl сертификат или с ним что то не так и тд. То есть если связность есть – проблема где-то выше.  _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Блок D. Практические задачи

4 задачи × 5 баллов. Показывай расчеты и диагностическую логику. Частичный ход решения засчитывается.

D1. Subnetting  [5 б.]

Тебе выделена сеть 192.168.50.0/24. Нужно получить подсеть минимум на 50 usable host-адресов.

1) Какой максимально длинный префикс подойдет?
2) Какова dotted-decimal mask?
3) Для первой такой подсети укажи:
   - network address;
   - первый usable;
   - последний usable;
   - broadcast;
   - количество usable адресов.
4) Какая следующая подсеть того же размера начинается после нее?

Покажи ход рассуждения, а не только итог.

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

___ну нам нужно нашу выделенную сеть разделить на несколько. В нашем случае на 50 usable хостов нужно минимум 26 сетка, так как в нее влазит 62 хоста (еще два адреса для сети и для широковещательного).

Маска будет 255.255.255.192

Для первой подсети, то есть для 192.168.50.0/26 network address будет 192.168.50.0, первый usable 192.168.50.1, последний юзабл 192.168.50.62, бродкаст 192.168.50.63

Количество адресов 62

Следующая подсеть 192.168.50.64/26 там они идут с 192.168.50.64 по 192.168.50.127 и тд

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D2. VLAN и trunk  [5 б.]

Есть два коммутатора SW1 и SW2, соединенные одним Ethernet-линком.

На SW1:
- PC1 подключен к access-порту VLAN 10;
- PC2 подключен к access-порту VLAN 20.

На SW2:
- Server1 должен быть в VLAN 10;
- Server2 должен быть в VLAN 20.

Сейчас между коммутаторами настроен access VLAN 10. PC1 видит Server1, а PC2 не видит Server2.

1) Объясни причину.
2) Как логически должен быть настроен межкоммутаторный порт?
3) Какие VLAN должны по нему проходить?
4) Напиши примерный vendor-neutral или знакомый тебе CLI.
5) Что еще проверишь, если после этого VLAN 20 все равно не проходит?

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

____Проблема в том, что сейчас между коммутаторами настроен аксесс порт 10 влана и соответсвенно он не пускает тегированный трафик 20 влана и просто его отбрасывает. Межкоммутаторный порт должен быть транковым, то есть управлять тегированным трафиком и пропускать его через себя дальше. По нему должны проходить те вланы которые будут разрешены на нем, в данном случае это будет и 10 и 20 влан (а например влан по умолчанию 1 запретить).

Ну вот на елтексах бы это было примерно так

Conf t

Vlan 10

Name x

Exit

Vlan 20

Name y

Exit

Vlan 1

Shutdown

Exit

На аксессах:

Int gi 1/0/1

Switchport access vlan 10 (?)

Exit

Int gi 1/0/2

Switchport access vlan 20 (?)

Exit

На транках:

Int gi 1/0/48

Switchport mode trunk allowed vlan 10, 20 untagged

Exit

Write memory

Если после этого влан 20 все равно не работает, то нужно искать ошибки где-то потому что все должно работать, может мы что то забыли или где то что то не так сделали. Может проблема в физике и провод невоткнут/сломался.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D3. Routing  [5 б.]

На маршрутизаторе есть:

10.0.0.0/8      via 192.0.2.1
10.10.0.0/16    via 192.0.2.2
10.10.20.0/24   via 192.0.2.3
0.0.0.0/0       via 192.0.2.254

Для каждого адреса укажи выбранный next-hop и объясни почему:
a) 10.10.20.55
b) 10.10.99.10
c) 10.200.1.1
d) 8.8.8.8

Какой принцип маршрутизации здесь проверяется?

Ответ:  Уверенность: _2__ / 3

a) 10.10.20.55 - 192.0.2.3

b) 10.10.99.10 - 192.0.2.2

c) 10.200.1.1 - 192.0.2.1

d) 8.8.8.8 - 192.0.2.254

оно так, потому что мы изначально выбираем по самому узкому скоупу, который попадает под адрес. Если не попадает, то соответсвенно расширяем дольше. Это статическая маршрутизация, так как хопы назначены вручную по умолчанию. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

D4. Firewall / ACL  [5 б.]

Есть VLAN 10 USERS: 10.10.10.0/24
Есть VLAN 20 SERVERS: 10.10.20.0/24
Web-сервер: 10.10.20.50

Требования:
- USERS могут обращаться к 10.10.20.50 только по TCP/443;
- USERS не должны иметь другого доступа в VLAN 20;
- ответный трафик разрешенного HTTPS-соединения должен работать;
- администраторская сеть 10.10.99.0/24 имеет полный доступ к SERVERS.

Опиши набор правил в правильном логическом порядке для stateful firewall. Можно использовать псевдосинтаксис.
Объясни, почему порядок правил важен и чем это отличается от простого 'разрешить VLAN 10 → VLAN 20'.

Ответ:   Уверенность: _2__ / 3

__ну я примерно ацэлки напишу:

permit tcp 10.10.10.0 255.255.255.0  10.10.20.50  255.255.255.255 -p(?) 443

permit tcp 10.10.20.50  255.255.255.255  10.10.10.0 255.255.255.0  -p(?) 443

permit tcp 10.10.99.0 255.255.255.0  10.10.20.0  255.255.255.0

deny any any

сначала мы разрешаем ходить по 443 порту tcp до веба, потом разрешаем обратный трафик, потом мы даем админке доступ в серверную сеть и запрещаем все остальное, соотвественно юзерс больше доступа никуда не имеют кроме веба.

На файрволе правила выполняются по порядку, если трафик попадает под правило то он проходит дальше, если он не попал ни под одно правило, то по умолчанию он отбрасывается правилом deny any any (по умолчанию, но можно по идее это поменять). Это отличается от простого  'разрешить VLAN 10 → VLAN 20' тем, что трафик может быть любым, с помощью файрвола мы можем контролировать его содержимое и назначение, например мы можем пропускать icmp а вот tcp нет, или например udp 53 для dns

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Блок E. Инженерный кейс

1 кейс · 20 баллов. Нужны гипотезы, измерения и последовательность диагностики.

После работ в серверной часть пользователей потеряла доступ к внутреннему веб-сервису https://portal.corp. Пользователи находятся в VLAN 129 (10.129.0.0/24), сервер portal — в VLAN 3105 (10.31.5.20/24). Default gateway обеих VLAN расположен на паре L3-коммутаторов с first-hop redundancy. К access-коммутаторам идут trunk/uplink-соединения. В сети также используется LAG на части uplink'ов. Симптомы: часть пользователей VLAN 129 работает нормально, часть — нет. У проблемных ПК DHCP выдал адрес, gateway и DNS. Они пингуют свой gateway. DNS portal.corp корректно возвращает 10.31.5.20. Ping 10.31.5.20 не проходит. На одном access-коммутаторе недавно меняли uplink. В логах core периодически видны MAC move/flap сообщения. Администратор заметил, что один из двух физических линков LAG на этом access-коммутаторе up, а второй тоже up, но счетчики трафика на них сильно различаются. Firewall между USERS и SERVERS разрешает HTTPS к portal и блокирует остальное.

1) Построй минимум шесть гипотез, которые могут объяснить, почему проблема есть только у части пользователей. Для каждой привяжи гипотезу к симптому из условия.

Ответ:

__бля че то сегодня мозг уже плывет но я постараюсь.

Ну вопервых мне почемуто в голову сразу прилетела мысль что раз разрешается только https трафик то не разрешается тот же icmp например и поэтому от пользователя не пингуется 10.31.5.20. Дальше мне пришла в голову идея что мак флаппинг может происходить из за того что агрегированные ядра не могут договориться о приоритете и нарушилась маршрутизация, в том числе это возможно из за того что ограничены vrrp пакеты и не могут договориться. Если мак задвоился и на ядре флапает то значит пакеты идут через второе ядро тоже. В обших чертах наверное пока все, бошка устала и мысли не лезут.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2) Какие проверки ты сделаешь на проблемном ПК, чтобы подтвердить корректность IP-конфигурации, ARP, маршрута и доступности TCP/443? Какие результаты будут означать разные классы проблем?

Ответ:

__я попробую отправить пакет на 443 порт и проверю проходит ли вообше трафик. Выведу айпи конфиг чтобы посмотреть вообще корректный ли айпишник он получил. Потом построю трейсроут до недоступного ресурса и посмотрю где на каком хопе обрывается. Ну тут это может означать два класса проблем, от проблемы с маршрутизацией в целом, до проблемы сетевой недоступности из за файрвола ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3) Что ты проверишь на access-коммутаторе: access VLAN пользовательского порта, MAC-table, trunk allowed VLAN, native/tagging, STP state и uplink? Укажи смысл каждой проверки.

Ответ:

___сначала проверб не слетела ли конфигурация порта, затем проверб прилетает ли вообще мак с устройства, зайду в логи посмотрю не флапает ли физика, посмотрю нормально ли согласовался порт. Нет ли раздвоения в мак таблице в том числе в плане аплинков, потому что если на аплинке стоит агрегация, то _виртуальный мак адрес должен быть общий у ядер. Ну естесственно проверю разрешен ли нужный влан на транке. Проверю не заблокировал ли спаннинг три линк в целом, посмотрю не утилизирован ли полностью линк и посмотрю загрузку цпу на коммутаторе в целом. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4) Как ты проверишь LAG/LACP? Почему ситуация 'оба физических интерфейса up' еще не доказывает, что агрегированный канал работает корректно? Что может дать неправильная/асимметричная агрегация?

Ответ:

___ну как минимум я сначала выведу show lacp на обоих нодах и посмотрю вообще что происходит, может там будет несогласование ролей или разный приоритет или кто то не будет видеть соседа. Неправильная агрегация может привести к том что каждая нода будет тянуть одеяло на себя и быть master, ля этого и нужен пир детекшн линк который бы за этим смотрел. Ну и соответсвенно сломалась бы вся маршрутизация, из ббыстрых исправлений/диагностик я бы вообще выключил вторую ноду и посмотрел бы нормализовалась бы ситуация. Потом бы включил обратно и смотрел бы логи о том как они вообще договариваются. Ну и оттуда бы уже отталкивался в дальнейшем. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5) Как интерпретировать MAC move/flap сообщения? Назови несколько возможных причин — от нормальных до опасных — и объясни, как отличать их проверками.

Ответ:

_____ну как я и говорил выше если в логах будут сообщения о том что один и тот же мак прилетает с разных портов то скорее всего ноды в агрегации не договорились и теперь трафик идет то там то там и несогласованно. В конце концов оно может дофлапаться и вообще зависнуть. Про опасные не совсем понимаю, есть только предположение, что в целом можно организовать атаку мак спуфинга подменяя мак другого устройства тем самым _получается некая атака отказ в обслуживании. __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6) Где и как ты проверишь inter-VLAN routing / gateway redundancy? Какие симптомы могут возникнуть при неправильном VRRP/аналогичном состоянии, ARP или SVI?

Ответ:

___при неправильном вррп каналы агрегации просто не смогут договориться кто в итоге мастер и сама суть что они вдвоем действуют как один пропадет и в итоге все развалится, ну естессвенно я бы проверял настройки маршрутизации на маршрутизаторе то есть на ядрах, возможно что у них разница в конфигурациях, что при агрегации категорически хреново. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7) Firewall разрешает TCP/443. Какие проверки нужны, чтобы отделить network path от firewall/application проблемы? Почему 'ping не проходит' сам по себе еще не доказывает, что HTTPS обязательно недоступен по той же причине?

Ответ:

____ну тут как я и говорил выше надо не просто пингануть так как это icmp трафик который может быть заблокирован даже на уровне одного влана не говоря уже про межвлановые конекты. Соотвественно нужно напрямую отправить тсп пакет на 443 порт и посмотреть отвечает ли он вообще. Ну и трейсроут. Также посмотреть логи сработки правил на файрволе или включить их временно, может пакеты, например обрезаются конечным правилом, вдруг маршруты перестроились и статические правила настроенные на файрволе уже не работают так как у них не было динамической перенастройки. ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8) Составь приоритетный план диагностики от минимально разрушительных действий к изменениям конфигурации. Какие изменения ты категорически не стал бы делать до подтверждения причины?

Ответ:

___ну конечно изначально я бы начал с малого, я бы пинганул, попробовал бы поотправлять пакеты и посмотрел бы конфигурации. Тотально менять ничего нет смысла как минимум пока не нашел саму суть проблемы, идеально бы было конечно перед какими то работами в серверной делать бэкапы а потом откатываться до них при необходимости. Может там новая прошивка просто багованная, откуда мы знаем. В общем начинаем с малого с низов и потихоньку поднимаемся. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Уверенность за весь кейс: _1-2__ / 3

Самооценка после экзамена

Важно Заполни до просмотра любых материалов. В этой области особенно интересно сравнить твой реальный рабочий опыт с формальным и диагностическим знанием сети.

| Пункт | Самооценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| TCP/IP и packet flow | _2_ / 5 |  |
| Ethernet / ARP / switching | _2_ / 5 |  |
| VLAN / trunk / STP / LAG | _3_ / 5 |  |
| Routing / default gateway | _2_ / 5 |  |
| Subnetting | _2_ / 5 |  |
| DNS / DHCP | _3_ / 5 |  |
| NAT / firewall / ACL | _3_ / 5 |  |
| VPN / secure networking | _3_ / 5 |  |
| Network troubleshooting | _2_ / 5 |  |
| Практическое сетевое администрирование в целом | _2,5_ / 5 |  |

Три темы, в которых я чувствовал себя наиболее уверенно:

Ответ:

___ну наверное файрвол, ласп и впн хз_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Три темы, где я сильнее всего плавал / отвечал наугад:

Ответ:

______ну вот с глубоким понимаем внутренностей пакетов не очень и наверное с доскональным представлением пути пакета в сети__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Какие задания оказались неожиданно сложными:

Ответ:

____________ответ в вопросе выше____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Насколько мой реальный рабочий опыт помог на этом экзамене:

Ответ:

______ну помог я думаю точно особенно в траблшутинге__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Что я понял о своем уровне Networks & Network Security после экзамена:

Ответ:

___есть куда стремиться, но какой никакой опыт дает о себе знать_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

КОНЕЦ ЭКЗАМЕНА